高速解调器设计文档

TLL实现

Agc输出参考REF = 64

Agc输出为8bit数据，此8bit输出给TLL

TLL先把此8bit转换为Q8.7

Q8.7的精度为127=0.0078，对于线性插值，sps=N=2的情况，是可以满足精度要求的。

插值计算

xI=1-μxn-1+μx(n)

yI=1-μyn-1+μy(n)

1和μ也用Q8.7来表示

此时，xI，yI的格式为Q17.14

因为REF为64，插值之后基本应该在±128内，因此还需要继续对xI和yI进行截位,继续截短成Q8.7

计算TED

e=Xbuf0×Xbuf1-xI+Ybuf0×Ybuf1-yI

e 得到的是Q15.16,此时需要继续截位，将其截断成Q8.7

e 是环路滤波器的输入

vp=K1×e

vi=vi+K2×e

v=vp+vi

因为环路滤波器的参数K1和K2非常小，所以需要给K1和K2进行放大，然后将计算结果再统一除以这个放大因子

vp=K1×e×g

vi=vi+K2×e×g

v=vp+vi

v=v/g

因为K1和K2是一个非常小的数字，因此需要在计算的时候乘上一个非常大的增益因子g（比如216）。

若K1，K2用Q8.7表示，e也用Q8.7表示，则vp为Q17.14，vi为Q17.14，同时v也为Q17.14。

需要对vi进行仿真，观察其数值是否会越界。

理论上

W=1N+v

这个v应该是非常小的数字，所以不需要考虑整数位溢出的情况，只需要保存若干小数位，仍然使用Q8.7。W和1/N=0.5也为Q8.7，则可以计算得到W。

最关键的，需要计算CNT/W，在FPGA中进行定点数（Fixed-Point）除法，尤其是像 Q8.7（通常指1位符号位 + 8位整数位 + 7位小数位，共16位）这样的格式，不能直接简单相除，否则会丢失精度。核心原则是先左移（扩展精度），再相除。

因此需要对W进行判断，若W为0，则赋值一个最小值，对应为127

如何计算插值因子：CNT/W（CNT，W同为Q8.7）

举例1：

A = 1.5(Q8.7,0b0000000011000000=0x00C0)

B = 0.5(Q8.7,0b0000000001000000=0x0040)

将A左移小数位，也就是7个零

0b0000000011000000_0000000,相当于扩了2^7，则小数位全变成整数位

此时计算

result=0x00C0≪70x0040=192*2764=384=0x0180

0x0180=0b0000000110000000=3(Q8.7)

举例2：

A = 1.75(Q8.7,0b0000000011100000=0x00E0)

B = 0.75(Q8.7,0b0000000001100000=0x0060)

1.75/0.75=2.3333

将A左移小数位，也就是7个零

0b00000000111000000_0000000,相当于扩了2^7，则小数位全变成整数位

此时计算

result=0x00E0≪70x0060=224*2796=299（只保留整数）=0x012B

0x012B=0b 0000000100101011=2+2^(-2)+2^(-4)+2^(-6)+2^(-7)=2.3359 (Q8.7)

实现时，调用IP来实现此扩充位数除法

注：扩充符号位可以用resize，比较方便，不容易出错。

更新CNT_NEXT,MU_NEXT

若CNT_NEXT = CNT-W小于0，

CNT_NEXT = 1 + CNT_NEXT

MU_NEXT = CNT/W

UNDERFLOW = 1；

否则

MU_NEXT = MU

UNDERFLOW = 0；

结束

TLL的计算延迟周期

MATLAB仿真

QPSK

16QAM出现问题

去掉AGC仿真，正常

另外，当滤波器系数这么选择时，μ收敛在0.5

b = rcosdesign(beta,span,sps*2,'sqrt') ;

b = b(2:2:end);

如果再进行匹配滤波的话，μ收敛在0和1附近，来回震荡