高速解调器设计文档

TLL实现

Agc输出参考REF = 64

Agc输出为8bit数据，此8bit输出给TLL

TLL先把此8bit转换为Q8.7

Q8.7的精度为127=0.0078，对于线性插值，sps=N=2的情况，是可以满足精度要求的。

插值计算

xI=1-μxn-1+μx(n)

yI=1-μyn-1+μy(n)

1和μ也用Q8.7来表示

此时，xI，yI的格式为Q17.14

因为REF为64，插值之后基本应该在±128内，因此还需要继续对xI和yI进行截位,继续截短成Q8.7

计算TED

e=Xbuf0×Xbuf1-xI+Ybuf0×Ybuf1-yI

e 得到的是Q15.16,此时需要继续截位，将其截断成Q8.7

e 是环路滤波器的输入

vp=K1×e

vi=vi+K2×e

v=vp+vi

因为环路滤波器的参数K1和K2非常小，所以需要给K1和K2进行放大，然后将计算结果再统一除以这个放大因子

vp=K1×e×g

vi=vi+K2×e×g

v=vp+vi

v=v/g

因为K1和K2是一个非常小的数字，因此需要在计算的时候乘上一个非常大的增益因子g（比如216）。

若K1，K2用Q8.7表示，e也用Q8.7表示，则vp为Q17.14，vi为Q17.14，同时v也为Q17.14。

需要对vi进行仿真，观察其数值是否会越界。

理论上

W=1N+v

这个v应该是非常小的数字，所以不需要考虑整数位溢出的情况，只需要保存若干小数位，仍然使用Q8.7。W和1/N=0.5也为Q8.7，则可以计算得到W。

最关键的，需要计算CNT/W，在FPGA中进行定点数（Fixed-Point）除法，尤其是像 Q8.7（通常指1位符号位 + 8位整数位 + 7位小数位，共16位）这样的格式，不能直接简单相除，否则会丢失精度。核心原则是先左移（扩展精度），再相除。

因此需要对W进行判断，若W为0，则赋值一个最小值，对应为127

如何计算插值因子：CNT/W（CNT，W同为Q8.7）

举例1：

A = 1.5(Q8.7,0b0000000011000000=0x00C0)

B = 0.5(Q8.7,0b0000000001000000=0x0040)

将A左移小数位，也就是7个零

0b0000000011000000_0000000,相当于扩了2^7，则小数位全变成整数位

此时计算

result=0x00C0≪70x0040=192*2764=384=0x0180

0x0180=0b0000000110000000=3(Q8.7)

举例2：

A = 1.75(Q8.7,0b0000000011100000=0x00E0)

B = 0.75(Q8.7,0b0000000001100000=0x0060)

1.75/0.75=2.3333

将A左移小数位，也就是7个零

0b00000000111000000_0000000,相当于扩了2^7，则小数位全变成整数位

此时计算

result=0x00E0≪70x0060=224*2796=299（只保留整数）=0x012B

0x012B=0b 0000000100101011=2+2^(-2)+2^(-4)+2^(-6)+2^(-7)=2.3359 (Q8.7)

实现时，调用IP来实现此扩充位数除法

注：扩充符号位可以用resize，比较方便，不容易出错。

更新CNT_NEXT,MU_NEXT

若CNT_NEXT = CNT-W小于0，

CNT_NEXT = 1 + CNT_NEXT

MU_NEXT = CNT/W

UNDERFLOW = 1；

否则

MU_NEXT = MU

UNDERFLOW = 0；

结束

TLL的计算延迟周期

数据快跑，环路慢调

输入是过采样率，sample strobe

输出是符号速率，symbol strobe

插值和计算TED都是工作在sample strobe 下的

误差e更新的条件是underflow出现，underflow实际上就是symbol strobe

一旦e更新了，vp和vi都更新了，就得到一个v，否则e就为0，此时vp=0，v=vi，一直保持。这个修正因子就保持不变。

最关键的两个变量mu和e没有必要以symbol strobe更新，可以更新的再慢一点。

MATLAB仿真

QPSK

16QAM出现问题

去掉AGC仿真，正常

另外，当滤波器系数这么选择时，μ收敛在0.5

b = rcosdesign(beta,span,sps*2,'sqrt') ;

b = b(2:2:end);

如果再进行匹配滤波的话，μ收敛在0和1附近，来回震荡

多相抽取滤波

整数倍抽取和插值

先滤波再抽取（decimate）等价于多相分解 + 低速并行滤波

比如，对于一个二倍抽取情况，一般是先滤波再抽取，丢掉一半的点。为什么不直接计算需要用的点，不计算最终要丢掉的点？

假设滤波器长度是6：

h=[h1,h2,h3,h4,h5,h6]

把它拆成两个“相位”：

- Phase 0：

[h1,h3,h5]

- Phase 1：

[h2,h4,h6]

这就是“多相”，这个多相是从正弦波来的概念，就好像是正弦波的相位一样。

考虑输入序列为x0,x1,x2,⋯,x[2n-1]（共2n项目）,进行二倍抽取后，得到输出序列为y0,y1,y2,⋯,y[n-1]（共n项）。

卷积需要反折再滑动相乘

反折输入序列

x2n-1,x2n-2,⋯,x[0]

抽头系数

h1,h2,⋯,h[6]

输出为

yn-1=h1x2n-1+h2x2n-2+h3x2n-3+⋯

按奇数和偶数相分开

yn=h1x2n-1+h3x2n-3+h5x2n-5+h2x2n-2+h4x2n-4+h6x[2n-6]

变成

yn=phase0+phase1

这里要注意，h1,h3,h5是奇数项，x[2n-1], x[2n-3], x[2n-5]也是奇数项，但是h的坐标是从1开始，x的坐标是从0开始。

Matlab验证程序如下：

clc;clear;

close all;

h = [1,2,3,4,5,6]';

src_in = randn(200,1);

src_out=conv(src_in,h);

src_deci_out = src_out(2:2:end);

h_odd = h(1:2:end);

h_even = h(2:2:end);

src_in_odd = src_in(1:2:end);

src_in_even = src_in(2:2:end);

% input two sample, output one sample

src_polyphase_out = conv(src_in_even,h_odd) + conv(src_in_odd,h_even);

figure

plot(src_deci_out);hold on

plot(src_polyphase_out,'--'); hold off

以四抽头为例

输入 x3 x2 x1 x0

抽头系数 h1 h2 h3 h4

输出

时刻1：h1x0

时刻2：h1x1+h2x0(抽取时刻)

时刻3：h1x2+h2x1+h3x0

时刻4：h1x3+h2x2+h3x1+h4x0（抽取时刻）

等效成

[x3 x1] -> [h1 h3]

[x2 x0] -> [h2 h4]

对于插值也是如此：

先插零再滤波，注意此时的滤波器抽头应该是在过采样率下得到的

假设输入序列是

x0,0,x1,0,x2,0⋯

插值滤波器系数为

h1,h2,h3,h4,h5,h6

输入3个样点x[0],x[1],x[2],输出就是6个样点，y[1],y[2],……,y[6]

输入：

0,x[2],0,x[1],0,x[0]

抽头系数：
h1,h2,h3,h4,h5,h6

输出

时刻1 (branch 1)：h[1]x[0]

时刻1 (branch 2)：h[2]x[0]

时刻2 (branch 1)：h[1]x[1]+h[3]x[0]

时刻2 (branch 2)：h[2]x[1]+h[4]x[0]

时刻3 (branch 1)：h[1]x[2]+h[3]x[1]+h[5]x[0]

时刻3 (branch 2)：h[2]x[2]+h[4]x[1]+h[6]x[0]

Branch 1输出： x2 x1 x0-> h1 h3 h5

Branch 2输出：[x2 x1 x0] -> h2 h4 h6

小数倍抽取

分数多项抽取

分数抽取或者插值需要计算μ，抽取的时候μ∈[0,1)。

μ是一个连续数字，但是为了方便，可以把μ进行量化，可以做Np=32个相位的量化。

phase=μ*Np

比如：Np=32,μ=0.3,phase=9

因此32相对应的μ的量化间隔为0/32, 1/32, 2/32, ..., 31/32。

Phase 0   → μ ≈ 0

Phase 1   → μ ≈ 1/32

Phase 2   → μ ≈ 2/32

...

Phase 31  → μ ≈ 31/32

然后生成32个相位的滤波器参数，用哪种滤波器参数其实是由μ值来决定的。并行的每个分支有不同的μ值。32个相位本质是滤波器系数的离散化精度。

迭代公式：

NCO：

μn+1=μn+Δ

展开：

μ2=μ1+Δ

μ3=μ2+Δ

μ4=μ3+Δ

即：

μ1=μ1+0×Δ

μ2=μ1+1×Δ

μ3=μ1+2×Δ

μ4=μ1+3×Δ

其中：

Δ=foutfin

输出触发条件：

当μ≥1时，输出一个采样，同时μ=μ-1.

伪代码：

if μ >= 1:

μ = μ - 1

strobe = 1   // 输出一个符号

else:

strobe = 0

多路并行伪代码：

mu = mu_reg;

for (k = 0; k < 4; k++)

{

mu_k = mu + k * R;

if (mu_k >= 1.0)

{

mu_k -= 1.0;

phase = (int)(mu_k * 32);

y_out = FIR(x[n+k], phase);

output(y_out);

}

}

mu = mu + 4 * R;

while (mu >= 1.0)

mu -= 1.0;

mu_reg = mu;

也就是说，μ1,μ2,μ3,μ4的大小决定了每个分支用的滤波器抽头个数。μi溢出的时候，触发分支i输出一个滤波样点。

phase不同，本质就是用不同的一组滤波器系数，如何生成滤波器系数？

多相滤波本质上时一堆“延迟略有不同”的滤波器

每个 phase 都应有一组 FIR 系数

h_phase0[ ]

h_phase1[ ]

...

h_phase31[ ]

理想插值公式：

yn=∑xn-khk-μ

滤波器是随抽头系数变化的，而且μ是一个“连续函数”。理想的插值函数是SINC函数。SINC函数可以用多项式逼近，用多项式逼近的方法就是farrow。

TAPS数目为64的sinc函数如下：

工程上做不了连续，用离散近似：

hk-μ≈hphasek

phase=μ*32

32相的系数：

峰值细节放大

Farrow抽取

Farrow结构与上述小数多相主要区别：

- 不需要32相

- μ连续

- 用多项式逼近，而不是滤波

Farrow 结构的最大优势不需要为每个相位预先存储一大堆滤波器系数 ROM，只要存储 少量多项式系数（多项式逼近sinc函数） 就能实现任意精度的分数延迟。

Farrow本质

hμn≈k=0Kcknμk

hμn:针对分数延迟μ的FIR系数

ckn:多项式系数（固定）

K:多项式阶数，一般3~4阶足够

上式实际上是用一个固定系数的多项式逼近SINC函数的抽头

假设逼近公式为三阶，对于一个time shift 为μ的抽头可以由如下公式得到：

hμ0=μ3c30+μ2c20+μc10+c00

hμ1=μ3c31+μ2c21+μc11+c01

hμ2=μ3c32+μ2c22+μc12+c02

……

hμn=μ3c3n+μ2c2n+μc1n+c0n

hμ0,⋯,hμn代表滤波器抽头系数，这个系数画出来应该是可以逼近SINC函数。

矩阵形式：

其中N 是SINC近似滤波器的系数

写成加权格式：

hu[0]hu[1]…hu[N-1]=c0[0]c0[1]…c0[N-1]+μc1[0]c1[1]…c1[N-1]+μ2c2[0]c2[1]…c2[N-1]+μ3c3[0]c3[1]…c3[N-1]

抽象出公式

h = c0 + c1μ + c2μ2 + c3μ3

Horner 结构

h=((c3μ+c2)μ+c1)μ+c0

输入x[n]

对每个 tap（k）都有一组系数

k = 0 → c0[0], c1[0], c2[0], c3[0]

k = 1 → c0[1], c1[1], c2[1], c3[1]

...

k = N-1 → c0[N-1], ...

所以：

C0 = [c0[0], c0[1], ..., c0[N-1]]

C1 = [c1[0], c1[1], ..., c1[N-1]]

C2 = [c2[0], c2[1], ..., c2[N-1]]

C3 = [c3[0], c3[1], ..., c3[N-1]]

每个 Ck 本质就是一个 FIR 滤波器

C0 → FIR滤波器0

C1 → FIR滤波器1

C2 → FIR滤波器2

C3 → FIR滤波器3

其中C是固定的，预先计算好的。μ是变的。

关于插值怎么理解：

虚线为二次插值

实线为一次插值

以区间[-5，-4]为例，假设进行一次线性插值,该区间的半圆弧就是由两个线段分段表示的。不同的μ可以对应在该插值段找到对应的值，作为该点的估计。

因此对于

h0（对应[-5,-4]区间）：两个插值参数c0(0)和c1(0)

h1（对应[-4,-3]区间）：两个插值参数c0(1)和c1(1)

……

h9（对应[4,5]区间）：两个插值参数c0(9)和c1(9)

实现原理图如下：

Farrow插值系数

VHDL的小数表示（Q进制）

在这 24 位结果中，最高两位（第 23 位和第 22 位，从 0 开始计数）通常是完全相同的，除非发生了我们之前提到的极少数情况（即两个最小负数相乘）。

对于 (Q7.0 + 1j Q7.0) * (Q1.14 + 1j Q1.14)：

| 阶段 | 位宽计算公式 | 结果位宽 | 定点格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 A | 8 bits | 8 bits | $Q7.0$ |
| 输入 B | 16 bits | 16 bits | $Q1.14$ |
| 单次乘积 | $8 + 16$ | 24 bits | $Q8.14$ |
| 复乘结果 | $24 + 1$ (进位) | 25 bits | $Q9.14$ |

在定点数运算中，位宽的合并遵循公式：$Total\_Bits = Bits\_A + Bits\_B$

当你把两个有符号数相乘时，结果的符号位是由两个输入的符号位异或决定的。为了确保在所有情况下（尤其是两个负数相乘得到正数时）都不溢出，硬件乘法器必须保留所有可能的位深。 $8 + 16 = 24$ bits 是硬件层面上全精度乘法器的标准输出。

补码表示中，负数的表示范围比正数多一个。

- 8 位有符号数范围：$-128$ 到 $+127$。

- 16 位有符号数范围：$-32768$ 到 $+32767$。

考虑“最坏情况”：$-128 \times (-32768)$。

$$-128 \times (-32768) = 4,194,304$$

- 23 位有符号数最大能表示的正数是：$2^{22} - 1 = 4,194,303$。

- 4,194,304 正好超过了 23 位有符号数的表示范围，因此必须用到第 24 位（符号位）来保证这个正数不被误认为负数。

关于时钟速率

其实TLL输入并行成16路后，后面就会进行下采样，因此PLL有了更多时钟周期来计算。对于TLL来说，16路并行，只能在16个clk计算好结果，后面PLL可以在32个clk计算好结果，但是TLL输出不是均匀的，因此PLL也应该尽可能的快。